贵州航天医院竞争性谈判公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院中西医结合旗舰科室建设项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：见附件1

最高限价：见附件1

采购需求：建设中西医结合旗舰科室所需设备、物资（该项目为分项投标）需根据分项投标的对应附件填写报价，附件内容不得缺项，详见附件2-4；需满足参数要求，参数要求详见附件5-6。

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收，联系电话：0851-27677989

开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版（一正两副），需胶装密封，内含目录及页码

五、联系人及联系方式：医学装备部陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：

| 科室 | 序号 | 名称 | 拦标价 (元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中医科 （分项投标） | 1 | 中医专用设备 | 464614 |
|  | 2 | 西学中教学设备 | 172211 |
|  | 3 | 后勤物资 | 114375 |

附件2：

| 中医专用设备（逐项填写，不得缺项） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价 | 报价 |
|  |  |  | （元） | （元） |
| 1 | 恒温水浴锅（小） | 5 | 1750 |  |
| 2 | 恒温水浴锅（大） | 2 | 2310 |  |
| 3 | 中药粉剂储存罐 | 20 | 1100 |  |
| 4 | 中药饮片储存罐 | 10 | 1000 |  |
| 5 | 坐灸仪 | 5 | 10000 |  |
| 6 | 中药加热护腰带 | 30 | 6000 |  |
| 7 | 中药热奄包恒温箱 | 2 | 1800 |  |
| 8 | 治疗车 | 20 | 34000 |  |
| 9 | 空气消毒机 | 2 | 14000 |  |
| 10 | 心电监护仪 | 2 | 10000 |  |
| 11 | 轮椅 | 2 | 1000 |  |
| 12 | 大型中药打粉机 | 1 | 10000 |  |
| 13 | 中药沐足器 | 30 | 15000 |  |
| 14 | 药粉吸尘器 | 2 | 6000 |  |
| 15 | 体脂称 | 2 | 6000 |  |
| 16 | 火熨套装 | 10 | 22000 |  |
| 17 | 火龙罐（中、小） | 8 | 36000 |  |
| 18 | 艾灸架 | 30 | 4470 |  |
| 19 | 艾灸盒（大、中、小） | 30 | 8400 |  |
| 20 | 红外线灯 | 40 | 18000 |  |
| 21 | 移动式排烟机 | 8 | 21600 |  |
| 22 | 多媒体显示屏宣教仪 | 2 | 10000 |  |
| 23 | 热毛巾柜 | 20 | 11800 |  |
| 24 | 钱氏专用棍针 | 2 | 3000 |  |
| 25 | 玉石刮痧板 | 10 | 6000 |  |
| 26 | 药酒储存器 | 5 | 2000 |  |
| 27 | 叩诊锤 | 2 | 100 |  |
| 28 | 葫芦灸 | 3 | 300 |  |
| 29 | 督脉灸盒子 | 10 | 3000 |  |
| 30 | 铜贬（大） | 5 | 1000 |  |
| 31 | 铜贬（小） | 9 | 4743 |  |
| 32 | 铜梳 | 10 | 3500 |  |
| 33 | 雷火灸灸盒 | 2 | 200 |  |
| 34 | 输液泵 | 1 | 4201 |  |
| 35 | 中药雾化机 | 4 | 2000 |  |
| 36 | 眼部中药雾化机 | 4 | 2800 |  |
| 37 | 玻璃罐（中） | 200个/套 | 800 |  |
| 38 | 玻璃罐（小） | 50个/套 | 150 |  |
| 39 | 玻璃罐（大） | 100/套 | 500 |  |
| 40 | 视力表灯箱 | 2 | 1000 |  |
| 41 | 正骨椅 | 4 | 6000 |  |
| 42 | 气垫床 | 2 | 2000 |  |
| 43 | 耳灸仪 | 10 | 2600 |  |
| 44 | 无烟艾灸仪 | 20 | 70000 |  |
| 45 | 冰箱 | 3 | 4500 |  |
| 46 | 阴凉柜 | 3 | 3750 |  |
| 47 | 微波炉 | 2 | 1600 |  |
| 48 | 超声波治疗仪 | 3 | 36000 |  |
| 49 | 持物罐套装 | 10 | 500 |  |
| 50 | 中药电子称 | 3 | 900 |  |
| 51 | 杆称 | 4 | 240 |  |
| 52 | 艾灸电磁炉 | 2 | 1000 |  |
| 53 | 诊疗病床 | 6 | 18000 |  |
| 54 | 中药熏洗机 | 2 | 30000 |  |
| 合 计 |  |  | 464614 |  |

附件3：

| 西学中教学设备（逐项填写，不得缺项） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价 | 报价 |
|  |  |  | （元） | （元） |
| 1 | 中医技能实操模拟人 | 1 | 98000 |  |
| 2 | 心肺复苏模拟人 | 1 | 30000 |  |
| 3 | 头部针刺训练平台 | 1 | 6250 |  |
| 4 | 臀部针刺训练平台 | 1 | 6250 |  |
| 5 | 手臂针刺训练平台 | 1 | 6310 |  |
| 6 | 针刺训练模块 | 1 | 3120 |  |
| 7 | 针刺训练盒 | 4 | 840 |  |
| 8 | 舌苔模型（石蜡制） | 2 | 11620 |  |
| 9 | 针灸模型人 | 4 | 2276 |  |
| 10 | 成人气管切开操作模型 | 1 | 6825 |  |
| 11 | 皮内注射模型 | 1 | 720 |  |
| 合 计 |  |  | 172211 |  |

附件4：

| 后勤物资（逐项填写，不得缺项） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价 | 报价 |
|  |  |  | （元） | （元） |
| 1 | 学习会诊桌 | 1 | 3200 |  |
| 2 | 学习会诊桌配套椅 | 8 | 2320 |  |
| 3 | 学习会诊桌配套凳 | 6 | 1080 |  |
| 4 | 古籍展示柜 | 8 | 6080 |  |
| 5 | 诊疗移动屏风 | 13 | 11050 |  |
| 6 | 诊疗桌椅套装 | 6 | 8700 |  |
| 7 | 治疗床、诊疗床 | 37 | 12025 |  |
| 8 | 诊疗操作柜 | 21.55 | 25860 |  |
| 9 | 诊疗用具清洗水槽 | 5 | 4650 |  |
| 10 | 诊疗用具储存柜 | 11.55 | 9990 |  |
| 11 | 诊疗凳 | 20 | 4000 |  |
| 12 | 诊疗椅 | 20 | 9100 |  |
| 13 | 陈列方几 | 10 | 1600 |  |
| 14 | 刮痧诊疗凳套装 | 2 | 1700 |  |
| 15 | 经方展示柜 | 2 | 1720 |  |
| 16 | 诊疗PT凳 | 20 | 2500 |  |
| 17 | 中医茶饮机（大） | 2 | 1000 |  |
| 18 | 中医茶饮机（小） | 2 | 600 |  |
| 19 | 6S管理盒子 | 60个 | 2400 |  |
| 20 | 患者太极服 | 20 | 4800 |  |
| 合 计 |  |  | 114375 |  |

附件5：

中医专用设备（需提供参数偏离表）

| 序号 | 设备名称 | 规格需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 恒温水浴锅 | 小 |
| 2 | 恒温水浴锅 | 大 |
| 3 | 中药粉剂储存罐 | 大中小 |
| 4 | 中药饮片储存罐 | 大中小 |
| 5 | 坐灸仪 | 干湿两用+二仓加热+脚垫+脉冲+手握电极+鼻光波+禇石，加宽版 适用科室体重较大病人使用 |
| 6 | 中药加热护腰带 | 四部位通用 可用艾灸 海盐热敷 |
| 7 | 中药热奄包恒温箱 | led显示屏 智能控温 底部加热 镀锌内胆 |
| 8 | 治疗车 | 规格：750*475*920mm 1. 主要由铝·钢·ABS 工程塑料结构组成； 塑钢柱四柱承重； 2.两侧带有扶手，专业锐器盒，可左右任意摆放，凹陷设计可防止物品滑落； 3. 车体左侧：隐藏式伸缩副工作台、除颤平台 4. 车体右侧：ABS 双污物桶； 7.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能。 |
| 9 | 空气消毒机 | 消毒方法：等离子体+静电吸附 最大适用体积：≤160 m3 额定循环风量：≥1600 m3/h 等离子发生器寿命≥30000小时 等离子体密度 ：3.38x1017m-3~1.84x1018m-3 杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V。 臭氧泄露量≤0.01mg/m³ 负离子发生量：≥5×106 PCS/cm3 白色葡萄球菌杀灭率均大于99.9%（实际≥99.93%），（≤78CFU/m³）提供权威机构检测报告。 自然菌平均消亡率大于90.00%（实际≥93.37%），（≤177CFU/m³）提供权威机构检测报告。 可在有人状态下进行连续动态消毒。 采用粘孔工艺的分子过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味。 采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好。(两段式) 三挡可调风速供用户选择。 手动、定时、自动、临时工作模式。 工作时间自动累计功能、每次开机后运行时间显示功能。 液晶中文显示屏，远红外线遥控。 一键锁定功能。 元器件故障报警，各个功能单独报警显示。 |
| 10 | 心电监护仪 | 1、ECG心电监测 导联选择：全导联、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVF、aVR、aVL、V1—6胸导显示 增益选择：×1、×2、×0.25、×0.5四档 扫描速度：12.5mm/s、25mm/s、50mm/s三个标准档 心率精准度：±1次/分钟 定标信号：1mV（峰值，准确度±3%） 使用标准：符合ANSI/AMI EC13-2002标准 报警方式：声光报警 2、NIBP血压 技术：示波法 测量单位：mmHg/Kpa 一次测量时间：≤45S 袖带内压力范围：0-300mmHg 血压测量范围及误差： 收缩压40 mmHg～280 mmHg 平均压20 mmHg～240 mmHg 舒张压10 mmHg～220 mmHg 血压测量误差：±1.1KPa（±8mmHg）或±10%两者取其大者 报警方式：声光报警 3、SPO2血氧饱和度 范围：0-100% 精准度：1% 分辨率：1% 脉搏次数：20-250次/分 响应时间：1S 报警方式：声光报警 报警范围及误差：（超过预置数值报警） 上限1%～100% 下限0%～99% 4、RESP呼吸 呼吸频率范围：0-60次/分钟 精度：±1rpm 响应时间：1S 增益选择：×1、×2、×4、×0.5四档 报警方式：声光报警 报警预置范围及误差：（超过预置数值报警） 上限8-120次/分钟之间可调 上限7-119次/分钟之间可调 报警误差：±1rpm 显示：≥12英寸，液晶显示屏 |
| 11 | 轮椅 | ≥24寸实心轮胎，牛津布坐垫 |
| 12 | 大型中药打粉机 | 产量:1-70kg/h 冷却方式:内置水冷 功率:3500W 细度:60-180目 转速:5600r/min |
| 13 | 中药沐足器 | 红光杀菌35-55°恒温变频 水电分离 液晶触控太极滚轮按摩 |
| 14 | 药粉吸尘器 | ≥1000W大功率电机 ≥12L大尘盒 |
| 15 | 体脂称 | 可测量身高、体重、BMI、人体脂肪，自动打印、语音播报、机身可折叠带轮子。 |
| 16 | 火熨套装 | 包含点火棒 防烫手套 |
| 17 | 火龙罐 | （中、小） |
| 18 | 艾灸架 | 双头 |
| 19 | 艾灸盒 | （大、中、小） |
| 20 | 红外线灯 | 可机械定时 时间调节范围:0min-60min |
| 21 | 移动式排烟机 | 进风接口 Φ75mm 过滤效果 0.5μm99.97% 噪音 <55dB 最大系统流量 约340m/h 艾灸支架 51-77cm(可伸缩) |
| 22 | 多媒体显示屏宣教仪 | 100寸 具有手写 投影仪 会议白板等功能 |
| 23 | 热毛巾柜 | 双层热毛巾柜 加热保温热敷消毒 |
| 24 | 钱氏专用棍针 | 钱氏专用棍针 |
| 25 | 玉石刮痧板 | 玉石刮痧板 |
| 26 | 药酒储存器 | 大中小 |
| 27 | 叩诊锤 | 纯木定制 t型头 |
| 28 | 葫芦灸 | 全新涂层 不已腐蚀 双层工艺 |
| 29 | 督脉灸盒子 | 直达穴位 全身可用 |
| 30 | 铜贬 | 大 |
| 31 |  | 小 |
| 32 | 铜梳 | 中 |
| 33 | 雷火灸灸盒 | 加厚实木 隔热防烫 防灰安全 灸面广 艾烟小 |
| 34 | 输液泵 | 1、模式：流速、点滴； 2、输液精度±5% 3、速率：流速1-1500ml/h(每级0.1ml/h,100ml/h以上每级1ml/h)；点滴1-200滴 4、冲洗速率200-1000ml/h速率可调； 5、KVO速率1-5ml/h速率可调节； 6、阻塞报警阀值10档可调：高900±200mmHg、中500±100mmHg、低100±50mmHg，中间8档阶梯可调； 7、报警：超时、输液器未校准提示、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、输液完毕、KVO完毕、点滴传感器异常、网电中断、电池欠压、电池电量耗尽、速度超限、系统出错； 8、报警音量可调：3-9档共7个等级 9、按键音可调； 10、输液速率设定：滴/min、ml/h、时间/容量三种； 11、泵内预设6种自定义品牌30种规格（10滴/ml、15滴/ml、18滴/ml、 20滴/ml、60滴/ml五种规格）以上输液器参数； 12、输液器标定功能，适配所有品牌输液器； 13、具备休眠功能 14、键盘锁定功能； 15、止液夹具有自锁功能 |
| 35 | 中药雾化机 | 仪器水窝容量 ≥120ml 气体流量 ≥5L/min以上 残液量 重量 <0.8ml 喷雾速率0.25ml/min以上(无吸嘴，无吸入面罩状态下测量) |
| 36 | 眼部中药雾化机 | 实现眼部雾化 冷热可调节 |
| 37 | 玻璃罐 | 大 |
| 38 |  | 小 |
| 39 |  | 中 |
| 40 | 视力表灯箱 | 按照国家标准定制 铝合金中框 abs转角设计 |
| 41 | 正骨椅 |  |
| 42 | 气垫床 |  |
| 43 | 耳灸仪 | 三耳耳灸 不夹耳 |
| 44 | 无烟艾灸仪 | 1.红光波长:650nm~1000nm 2.定时设定范围:1~60min内连续可调，定时允养为±5%，最小调节时间步进设定为1min。 3.灸头的加热面积:≥15.8cm; 4.红光照射面积:≥40cm 5.艾柱自动吸附 |
| 45 | 冰箱 | 三温区 自动低温补偿 带温湿度显示 400L空间 |
| 46 | 阴凉柜 | GSP认证 阴凉 冷藏双模式 智能温控，2-25° |
| 47 | 微波炉 | 智能变频 智能微波 |
| 48 | 超声波治疗仪 | 1.台面款机型，彩色液晶显示屏加一键飞梭操作； 2.仪器配有固定治疗头和移动治疗头； 3.声工作频率：1MHz、3.2MHz±10%； 4.波束类型：准直型； 8.波束不均匀系数：≤8； 9.治疗头有效辐射面积：2.5cm²±20%； 10.额定输出有效声强：≤3.0W/cm²； 11.波束最大声强：≤24W/cm²； 12.治疗时间：0~30分钟； 13.调制波形：脉冲波； 14.脉冲重复周期：10ms，误差±5%； 15.时间最大输出功率与输出功率的比值：1～10； 16.输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式； 17.占空比：0～90%可调，步进为10%； 18.具有旋钮编码器操作功能，可通过旋钮编码器进行选择通道、设置治疗档位和治疗时间、启动/暂停/停止治疗等操作； 19.实时显示治疗通道、治疗档位、工作模式、有效声强、输出功率、工作状态、治疗时间等参数； |
| 49 | 持物罐套装 | 专用持物 |
| 50 | 中药电子称 | 精准度到0.01g |
| 51 | 杆称 | 铜盘直径18cm 木杆长40cm |
| 52 | 艾灸电磁炉 | 6档调温 触屏调控 |
| 53 | 诊疗病床 | 规格：2130*900*500mm 1、床头、床尾板采用ABS工程塑料，带定位装置，尾板外侧设置患者信息卡插槽。 2、床架边框60mm×30mm×1.0mm冷拉矩形钢管。 3、床面板厚1.2mm碳钢冷扎板；床面板采用整板，压制成型，床面四边带10x45°的边角，四边采用滚圆工艺，增加床面强度，表面无锋棱，滚圆直径≥6mm；每段床面板四角均圆弧R过度，R≥20mm,带透气孔；三折病床背板折起角度（以臀板为基准）0-80°可任意调节；三折病床腿板折起角度（以臀板为基准）0-50°可任意调节， 4、折叠护栏： （1）铝质全覆式6支护栏，型材厚度≥1.5mm，金属手握式单边开关，护栏带自锁机构，能收缩平放，平放后护栏上主管低于床垫≥30mm。 （2）折叠护栏安全可靠性：护栏承受水平纵向1200N推力，持续150小时，不得产生变形；护栏承受水平横向1200N推力，持续150小时，不得产生变形；将护栏上主管向上用1200N拉力，持续150小时，护栏不得产生永久性变形；将护栏上主管中间点位置处垂直向下施加1200N压力，持续150小时，护栏不会产生变形。 （3）护栏疲劳耐久性：护栏使用寿命为60000次。正常使用情况下，护栏上主管承受1200N压力，连续使用开闭功能疲劳测试45000次，连续升降60000次后及运行过程中，无功能性损坏；正常使用情况下，护栏上主管均匀负载20kg沙袋，连续使用开闭功能，连续升降60000次后及运行过程中，无功能性损坏；护栏经过60000次疲劳测试后，左右单向晃动≤10mm，应无功能性损坏； 5、升降手柄（双向过盈保护丝杆）： （1）摇动应灵活，无卡阻现象，无载荷时手柄起动力矩≤1N.m； （2）摇杆采用不锈钢制万向联轴节结构，升降丝杆采用45#钢挤压成型，Mn含量0.55%±0.05%，伸缩管采用不锈钢内套设计；摇把把手折叠角度：可0-180°折叠；摇把把手材质可为：ABS工程塑料摇把； （3）具有双向过盈保护丝杆总成保护装置：每次使用过程中，背段、腿段升降到最大位置后，过盈保护丝杆总成应出现空转现象，背段、腿段不再继续升起。反之每次背段、腿段降到最低位置后（即水平位置），过盈保护丝杆总成应出现空转状态。 （4）升降系统疲劳耐久性:整床标准载荷情况下(其中:背板≥80kg、臀板和腿板≥90kg)，连续升降疲劳测试，背板≥16000 次，腿板≥15000次，应无功能性损坏。 6、床脚采用≥50mm*50mm*1.0mm的碳钢方管并且焊接斜拉杆增强整床体的稳固性；整床前后左右带4个输液架孔； 7、脚轮：采用直径≥125mm脚轮，应转动灵活着地平稳，四只脚轮应能可靠锁定，脚轮内外防腐防锈。疲劳耐久性:整床标准载荷情况下(其中:背板≥80kg、臀板和腿板≥90kg),匀速通过≥6mm高度障碍物连续测试≥60000 次，刹车≥30000次，行程≥60KM，应无功能性损坏。 8、床垫厚度80mm；规格尺寸：与床尺寸配套；床垫采用天然椰棕和高密度弹性海绵；床垫套采用防水帆布。 9、床垫外层床套：洗涤针织复膜布经检测，防螨驱避率≥70%，大肠杆菌抑菌率≥98%，金黄色葡萄球菌抑菌率≥98%，白色念珠菌抗菌率≥98%，4-氨基联苯≤5mg/kg、联苯胺≤5mg/kg、4-氯-邻甲苯胺≤5mg/kg、2-萘胺≤5mg/kg。 10、床头柜： （1）规格：480*480*760 （2）床头柜整体采用ABS工程塑料模具成型，流线型设计，外观美观，易清洁、不变形。配置隐藏式毛巾杆、手提袋挂钩，易于放物，节省空间。 （3）一抽一柜，柜内配置隔板。 11、配置餐板。 |
| 54 | 中药熏洗机 | 技术参数： 1、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； 2、双喷头设计，两个通道可分别进行功能设置 3、超过安全气压减压阀动作； 4、药液低于安全液位时，声音警报并自动停止工作，有效防止因为缺液、干烧导致的安全问题； 5、治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示； 6、高强度不锈钢材质的支架 7、支架可多方向可调活动； 8、预热及治疗功率1、2、3、4 档可调 9、预热设定温度为50℃～90℃可调，步长1℃，允差±20%； 10、药液加热到95℃时间≤15min； 11、当加热到气压0.035MPa～0.08MPa、药液温度达到95℃时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定； 12、治疗时间1～35min可调，步长1min，误差±5%； |

附件6：

西学中教学设备及后勤物资（需提供参数偏离表）

| 序号 | 名称 | 配置需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中医技能实操模拟人 | 1、以真人为模板，优质高分子材料，模具浇注成型。 2、全身仿真皮肤触之柔软、手感逼真。 3、全身高仿真骨骼，设有人体206块骨。骨骼的体表标志清楚、准确、方便取穴。 4、设有针灸学规定的人体各十二经309个及督脉任脉53穴位，常用经外奇穴38个，设有针刺点位670余个。 5、具备穴位自动显像：可在训练和考核中根据教学需要有选择性的采用特殊光源照射，穴位自动显像，可对穴位进行定位监测判定针刺效果。 8、可进行全身各种穴位艾灸。 9、可涂抹刮痧油用刮痧板按经络循行方向进行中医刮痧技能训练和考核。 10、模型材料耐火耐高温，可开展中医拔罐技能训练，可用真实罐具进行拔罐的考核操作。拔罐时模拟皮肤表面可被负压吸入罐中。不仅可使用无火真空拔罐器具进行负压拔罐，并可使用火罐进行闪罐、走罐、针罐操作并有真实的吸附。 11、可进行中医各种推拿技能训练的实际操作和考核如：推法、拿法、运法、柔法、按法、摩法等。 12、模型身高：≥172cm。 |
| 2 | 心肺复苏模拟人 | 一、系统组成：复苏模拟人、PC控制端、电源适配器。 二、连接方式：可通过有线或无线方式连接模拟人，无线方式下，可通过平板电脑扫 描二维码连接模拟人，移动端不需要安装软件，Windows、10S或Andriod平台不限，模 拟人电池内置，可方便的转移“病人”,不受场地限制。 三、心肺复苏全身模拟人功能：模拟人内置锂电池，工作时间不小于8小时。可体现瞳孔正常、散大；脉搏搏动；口腔 异物；仰头举颌；手臂可自由移动；意识判断等生命体征和操作状态。(1)模拟生命体征：·模拟人复苏成功后，瞳孔由散大自动变为正常，颈动脉有博动、有呼吸音。·颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动。·模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管。· 可进行人工呼吸和心外按压。(2)模拟人系统可监测用户取出口中异物、判断意识、触摸脉搏以及CPR操作过程，模拟人复苏成功瞳孔由散大自动变为正常。 四、系统软件： 1、系统软件分为：系统训练端、系统管理端。 2、系统训练端：考核模式、训练模式、成绩导出、操作设置 3、支持管理学员的成绩单，考试成绩单可导出、打印。成绩单内容包括：考核学员 信息、按压统计(按压次数、正确率、按压正确错误次数、多次、少次、按压频率、回弹、按压中断数)、吹气统计(吹气次数、正确率、吹气正确错误次数、过快、进 胃、多次、少次)、检查脉搏、其他(按压姿势、人文关怀等)、按压深度曲线、吹 气量曲线、按压频率波形。 4、训练模式：训练模式下，可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间等。整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹 气、循环次数并可显示学生的操作日志。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按 压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。 5、成绩导出：学员成绩在考核、训练结束后自动保存到系统端，教师可在系统端实现 学员成绩查询、导出、打印；学员成绩导出可单个导出，也可批量导出成绩，在学员 考核成绩数据很多的情况下，可通过学员学号搜索功能，搜索到该学员所有的操作成 绩单，实现导出打印。 6、操作设置：训练系统平台自带两套操作模式(AHA训练考核模式、大赛模式),也可根据自身的训练要求，新增不同的训练模式，可修改操作时间、循环次数、胸外 按压深度、按压频率、按压中断时间、按压正确率、人工通气量、人工通气频率、脉 搏检查耗时等CPR操作参数、 五、系统管理端：数据管理、wifi设置 1、数据管理：用户可通过系统管理端的数据管理平台实现考核学员的账号删除，教室 可单独或是批量刑除注册的学员账号信息。 2、wifi管理端可实现wifi名称和密码的修改，密码和名称修改后需重启系统连接无线网。 |
| 3 | 头部针刺训练平台 | 1.模拟成年男性头颈部； 2.模型上标记有不少于20个常用穴位，包括但不限于百会，四神聪，太阳，风池，头维，率谷，翳风，颊车，下关，地仓，四白，睛明，攒竹，鱼腰，耳门，听宫，听会，水沟，头临泣，印堂； 3.可以进行多种针刺方法的训练； 4.穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 |
| 4 | 臀部针刺训练平台 | 1.模拟成年男性的下半身，约脐上至腹股沟区； 2.模型上标记不少于20个常用穴位，包括但不限于环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎； 3.可以进行多种针刺方法的训练； 4.穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 |
| 5 | 手臂针刺训练平台 | 1.模拟成人手臂外观，至少包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等解剖结构； 2.可进行≥20个上肢常用穴的定位、针刺示教、练习及考核；包括但不限于合谷、列缺、外关、阳池、内关、四缝、通里、二白、手三里、中冲、少府、支沟、天井、少泽、前骨、阳谷、小海、三间、液门、中渚等； 3.可以进行多种针刺方法的训练； 4.手臂上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 |
| 6 | 针刺训练模块 | 1.解剖层次清晰，有皮肤、皮下组织、肌肉及骨组织结构； 2.外观设计逼真，有皮肤纹理，操作面模拟人体体表弧度，外形、柔韧度及操作手感具有传统练针垫如纸垫、棉花垫等所没有的临床真实感； 3.可进行多种进针法如单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针的示教和练习，传统练针垫不能进行训练和演示的手法如舒张进针、提捏进针及针管进针等，都可以在该仿真模块上实现，而且进针有真实的进针突破感； 4.可进行多种行针法的示教和练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（循法、弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习，行针时针下有明显的针下得气沉紧感； 5.有稳固底座； |
| 7 | 针刺训练盒 | 1. 专为教学设计，以供针刺训练用，小巧便于携带，代替传统纸质、棉布等包扎的针灸训练包。 2. 具有高仿真模拟皮肤，皮下组织、肌肉等解剖层次，进针时有真实的皮肤突破感，并可呈现行针过程中的层次及手感。 3. 可行单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针等进针操作；还能进行传统针包不能训练的手法如舒张进针及针管进针等。 4. 可进行多种行针法的练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习。 5. 针刺盒周围带有防护金属板，防止扎穿误伤，更安全。 6. 模型采用耐穿材料制作，可反复多次使用，不易遗留针眼。 |
| 8 | 舌苔模型（石蜡制） | 蜡制材料，每套≥30只，包含一个正常舌苔外，其余为舌质变化、舌苔变化类。 |
| 9 | 针灸模型人 | 半皮半肌肉解剖针灸模型人，具备固定底座，数字定位14条主要经络走向，标注奇经八脉，易找穴位精准快速，手臂可360度旋转，PVC材质。 |
| 10 | 成人气管切开护理操作模型 | 1.模型为成人上半身，具有咽、会厌、气管、食管、左右支气管树等解剖结构 2.特殊高分子材料制成，嘴和下颌弹性良好 3.可行气管切开术后护理 4.可经口腔、鼻腔、气管切开处吸痰，操作正确可吸出模拟痰液 5.可行气管套管的清洁护理 6.可反复进行练习 |
| 11 | 皮内注射模型 | 皮内注射块有40个注射点，皮内注射时可处出现真实皮丘，每个点均可注入真实液体，抽出液体后可反复进行练习。 |
| 12 | 学习会诊桌 | 规格尺寸：3000*1200*750*50mm；松木全实木榫卯结构；颜色可定制；环保水性漆涂装。 |
| 13 | 学习会诊桌配套椅 | 规格尺寸：750*550*520mm；松木全实木榫卯结构；颜色可定制；环保水性漆涂装。 |
| 14 | 学习会诊桌配套凳 | 规格尺寸：460*350*430mm；橡胶木全实木榫卯结构，最大承重300KG；颜色可定制；环保水性漆涂装。 |